SMB 의 헤더는 SMB1 과 SMB2/3으로 나뉜다. SMB3은 SMB2와 다르게 암호화 및 압축 옵션을 제공한다.

SMB2 패킷은 다음과 같은 흐름으로 이어진다.

Ethernet 헤더 14bit VLAN 태그가 있다면 4bit 추가 (보통 802.1Q)

IPv4 해더 (가변, 보통 20bit)

TCP 헤더 (가변, 보통 20bit)

TCP Payload 에서 보통 netbios session service(NBSS)가 추가됨으로 (NBSS 4 bit)

NBSS는 TCP 스트림이라 페이로드 누락 가능성이 있으므로 NBSS 길이만큼의 데이터가 모였을때 SMB2 헤더를 파싱해야함

SMB2 헤더 (64byte)

Protocol_ID (4byte)

보통 해당 형태로 0xFE S M B 로 확인하면 해당 프로토콜이 SMB인지 확인 할 수 있다.

StructureSize 항상 64로 고정되어있음 (0x0040) smb 패킷이 맞는지 검사 역할

CreditCharge 자원 사용량

Status  응답의 성공/실패 여부

Command (READ,WRITE,CREATE…) 메시지가 무슨 동작을 해야하는지 정의

CreditRequest/Response 다음 통신을 위한 credit 할당

Flags // 서버/클라이언트 누가 보낸 패킷인지 구분

NextCommand //smb는 효율을 위해 여러 개의 명령어를 전송할 수 있음 커맨드를 구분하기위해

MessageID // 요청중 어떤것에 대한 답인지 확인하는 번호, 파일 위치 확인

ProcessId 요청을 보낸 클라이언트 식별

TreeId 어떤 폴더에 대한 요청인지 확인

SessionId 인증 된 세션을 구분

Signature 무결성 및 변조 방지

클라우드 실험환경 특성상 물리적인 렌선을 조작할 수 없어 NAT/프록시 방식으로

클라이언트 스니퍼 서버, 호스트 서버 3개를 통신하는과정에서